CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION DU SOL   ROSSO

Zone frontalière Mauritanie / Sénégal • Sentinel-2 • Analyse 2015 & 2025

Classification SVM

LibSVM · Kernel RBF 6 classes · OTB 7.2

- Zone d’étude

La zone d’étude couvre la ville de Rosso, à la frontière mauritano-sénégalaise (16°30’N, 15°48’O), traversée par le fleuve Sénégal. Elle s’inscrit dans un contexte sahélien semi-aride ( 300 mm/an) avec une végétation steppique et des périmètres irrigués dans la vallée alluviale.

- Données satellitaires

Images Sentinel-2 Level-2A (réflectance de surface) sur deux dates : novembre 2015 (saison sèche) et août 2025 (saison humide), résolution 10 m. La bande B11 (SWIR, 20 m) est rééchantillonnée à 10 m avant découpage sur l’emprise de la zone d’étude.

- Prétraitement et indices spectraux

Cinq indices calculés : NDVI (végétation), NDWI (eau), NDBI (bâti), SAVI (végétation semi- aride) et BSI (sols nus).

Seuillage Otsu → 5 variables binaires. Stack final : 10 bandes par date.

- Classification supervisée par SVM

Algorithme SVM (LibSVM, OTB 7.2), kernel RBF, type C-SVC (C = 1.0). Base d’apprentissage de 6 classes (Eau, Bâti, Sol nu, Sol cultivé, Jachère, Zone humide).

Stratégie d’équilibrage des classes (smallest class sampling, OTB SampleSelection).

- Évaluation de la précision

Validation sur base de test indépendante (30%) par matrice de confusion, Overall Accuracy (OA) et coeﬀicient Kappa de Cohen.

Overall Accuracy	96.66%	95.33%

2025

2015

Indicateur

Coeﬀicient Kappa	0.9600	0.9440

Ces résultats (Kappa > 0.94) attestent d’une classification de très haute qualité. La légère baisse en 2025 tient à la confusion spectrale entre jachère et zones humides, similaires en saison humide

Résultats 2015 :Image Sentinel-2 et Carte classifiée SVM

Image réelle Sentinel-2 (2015)	Carte d’occupation du sol classifiée (2015)

| Eau | Bâti | Sol nu | Sol cultivé | Jachère | Zone humide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Légende :

F1-score

Précision	Rappel

Classe

Tableau 1  Précision par classe (2015)	|  OA : 96.66%	|  Kappa : 0.9600

Bâti	   96.3%	   95.9%	      0.961

Eau	99.6%	100.0%	0.998

Sol cultivé	94.3%	97.9%	0.960

Sol nu	98.4%	97.4%	0.979

Zone humide	97.2%	93.1%

0.951

Jachère	94.4%	95.7%	0.950

Résultats 2025 : Image Sentinel-2 et Carte classifiée SVM

Image réelle Sentinel-2 (2025)	Carte d’occupation du sol classifiée (2025)

| Eau | Bâti | Sol nu | Sol cultivé | Jachère | Zone humide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Légende :

F1-score

Précision	Rappel

Classe

Tableau 2 Précision par classe (2025)	|  OA : 95.33%	|  Kappa : 0.9440

Bâti	92.2%	94.7%	0.934

Eau	98.5%	99.7%	0.991

Sol cultivé	96.9%	97.3%	0.971

Sol nu	97.9%	94.5%	0.962

Zone humide	97.5%	96.1%	0.968

Jachère	89.2%	89.7%	0.895